| Projekt: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsbeschreibung Menge | ### Einheitspreis | ### Gesamtpreis |
| 1.1.1 | ACO DRAIN® Deckline S mit Beschichtungsflansch aus Edelstahl, entsprechend ÖNORM EN 1433 Material 1.4301, mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock®, Nennweite 10,0 cm, Länge 100,0 cm, Breite 23,0 cm, Höhe 5,4 cm, Gewicht 7,8 kg, Belastungsklasse A 15 - C 250 nach ÖNORM EN 1433. Für schraublose flüssigkeitsdichte Steckverbindung, flüssigkeitsdicht bis Oberkante Rinnenelement, Wasserspiegelgefälle. Liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. |  |  |
|  | Angebotenes System: ........................ (Bieterangabe) |  |  |
|  | _______Stk. | ................... | ................. |
| 1.1.2 | ACO DRAIN® Deckline S mit Beschichtungsflansch aus Edelstahl, entsprechend ÖNORM EN 1433 Material 1.4301, mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock®, Nennweite 10,0 cm, Länge 50,0 cm, Breite 23,0 cm, Höhe 5,4 cm, Gewicht 3,9 kg, Belastungsklasse A 15 - C 250 nach ÖNORM EN 1433. Für schraublose flüssigkeitsdichte Steckverbindung, flüssigkeitsdicht bis Oberkante Rinnenelement, Wasserspiegelgefälle. Liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. |  |  |
|  | Angebotenes System: ........................ (Bieterangabe) |  |  |
|  | _______Stk. | ................... | ................. |
| 1.1.3 | ACO DRAIN® Deckline S mit Beschichtungsflansch mit Ablauf DN 100 aus Edelstahl, entsprechend ÖNORM EN 1433 Material 1.4301, mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock®, Nennweite 10,0 cm, Länge 100,0 cm, Breite 23,0 cm, Höhe 5,4 cm, Gewicht 8,1 kg, Belastungsklasse A 15 - C 250 nach ÖNORM EN 1433. Für schraublose flüssigkeitsdichte Steckverbindung, flüssigkeitsdicht bis Oberkante Rinnenelement, Wasserspiegelgefälle. Liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. |  |  |
|  | Angebotenes System: ........................ (Bieterangabe) |  |  |
|  | _______Stk. | ................... | ................. |
| 1.1.4 | ACO DRAIN® Deckline S mit Beschichtungsflansch mit Stirnwand aus Edelstahl, entsprechend ÖNORM EN 1433 Material 1.4301, mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock®, Nennweite 10,0 cm, Länge 50,0 cm, Breite 23,0 cm, Höhe 5,4 cm, Gewicht 4,1 kg, Belastungsklasse A 15 - C 250 nach ÖNORM EN 1433. Für schraublose flüssigkeitsdichte Steckverbindung auf einer Seite, flüssigkeitsdicht bis Oberkante Rinnenelement, Wasserspiegelgefälle. Liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. |  |  |
|  | Angebotenes System: ........................ (Bieterangabe) |  |  |
|  | _______Stk. | ................... | ................. |
| 1.1.5 | ACO DRAIN® Deckline S mit Beschichtungsflansch mit Ablauf DN 100 und Stirnwand aus Edelstahl, entsprechend ÖNORM EN 1433 Material 1.4301, mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock®, Nennweite 10,0 cm, Länge 50.0 cm, Breite 23.0 cm, Höhe 5.4 cm, Gewicht 4.5 kg, Belastungsklasse A 15 - C 250 nach ÖNORM EN 1433. Für schraublose flüssigkeitsdichte Steckverbindung auf einer Seite, flüssigkeitsdicht bis Oberkante Rinnenelement, Wasserspiegelgefälle. Liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. |  |  |
|  | Angebotenes System: ........................ (Bieterangabe) |  |  |
|  | _______Stk. | ................... | ................. |
| 1.1.6 | ACO DRAIN® Deckline S mit Beschichtungsflansch Verbindungsfuß aus Edelstahl Material 1.4301 Für eine flüssigkeitsdichte Verbindung von Rinnenelementen, Mit flüssigkeitsdichtem und medienresistenten Dichtklebeband. Liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. |  |  |
|  | Angebotenes System: ........................ (Bieterangabe) |  |  |
|  | _______Stk. | ................... | ............ |
| 1.1.7 | ACO DRAIN® Deckline S mit Beschichtungsflansch Standfuß aus Edelstahl Material 1.4301 Liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. |  |  |
|  | Angebotenes System: ........................ (Bieterangabe) |  |  |
|  | _______Stk. | ................... | ............ |